O R D I N

cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii

pentru serviciul de amator din Republica Moldova

nr. 290  din  12.06.2018

Monitorul Oficial nr.235-244/1050 din 29.06.2018

* * *

În temeiul prevederilor art.25 din Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), parte integrantă a Statutului UIT ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.993-XIII din 15 octombrie 1996 şi în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul realizării acţiunii 44.16 din Planul de acţiuni al Ministerului Economiei şi Infrastructurii pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.138 din 14 martie 2018,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (se anexează).

2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Se abrogă Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.29 din 29 martie 2013.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Vitalie Tarlev, secretar de stat.

| MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII | Сhiril GABURICI |
| --- | --- |
| Nr.290. Chişinău, 12 iunie 2018. |  |

APROBAT

prin Ordinul Ministerului

Economiei şi Infrastructurii

nr.290 din 12 iunie 2018

REGULAMENT

de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (în continuare – Regulament) stabileşte tipurile activităţilor de radioamator, categoriile staţiilor de radioamator, cerinţele administrative şi tehnice obligatorii, de construire, instalare, testare şi utilizare a staţiei de radioamator, principiile de certificare a radioamatorilor şi regulile de desfăşurare a activităţii de radioamator, din punct de vedere al radiocomunicaţiilor.

2. Activitatea de radioamator include, în principal:

1) Instruirea individuală sau în colectiv în domeniul radiotehnicii şi radiocomunicaţiilor;

2) Construirea, instalarea, testarea şi utilizarea staţiei de radioamator;

3) Efectuarea de studii şi experimentări în benzile atribuite pentru serviciul de amator;

4) Realizarea de legături radio cu alţi radioamatori din ţară şi din străinătate;

5) Participarea la diverse competiţii naţionale şi internaţionale în domeniu;

6) Participarea la organizarea comunicaţiilor în caz de calamităţi naturale pe teritoriul Republicii Moldova (în cazul în care staţiile de radioamator sunt incluse în sistemul de transmisiuni al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă).

7) Activitatea de radioamator nu urmăreşte interes pecuniar.

3. Abrevierile din prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:

ANRCETI – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;

SNMFR – Instituţia Publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”;

CEPT – Conferinţa Europeană pentru Poştă şi Telecomunicaţii;

ERC – Consiliul European de Radiocomunicaţii (European Radio Communication Committee);

HAREC – Certificatul de Examinare Armonizat pentru Serviciul de Amator;

IARU – Uniunea Internaţională a Radioamatorilor (International Amateur Radio Union);

MEI – Ministerul Economiei şi Infrastructurii;

TNABF – Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe;

UIT – Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor;

UTC – Ora universală coordonată (Universal Time Coordinated).

4. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

unde radio sau unde herţiene – unde electromagnetice a căror frecvenţă este prin convenţie, mai mică decât 3000 GHz, propagându-se în spaţiu fără ghid artificial;

radiocomunicaţii – comunicaţii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; undele radio reprezintă unde electromagnetice care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială;

serviciul de amator – serviciu de radiocomunicaţii, având ca scop autoinstruirea, intercomunicaţiile şi investigaţiile tehnice efectuate de amatori – persoane autorizate legal, interesate în tehnica radiocomunicaţiilor, numai în scop personal şi fără nici un interes pecuniar;

serviciul de amator prin satelit – serviciu de radiocomunicaţii, utilizînd staţii spaţiale situate pe sateliţi ai Pămîntului, în scop similar serviciului de amator;

staţie de radioamator – staţie în serviciul de amator;

aviz privind asignarea canalului sau frecvenţei radio – act administrativ prin care SNMFR atribuie un indicativ de apel unei persoane, include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare în funcţie de categoria de autorizare şi serveşte pentru obţinerea permisului tehnic al radioamatorului;

certificat de radioamator – act prin care se atestă că titularul posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare unui radioamator;

permis tehnic – act ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate;

putere medie (a unui emiţător radio) – putere medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către emiţător pe durata unui interval de timp suficient de lung în comparaţie cu componenta de frecvenţă de modulaţie cea mai joasă (în condiţii normale de lucru);

puterea de ieşire (a unui emiţător radio) – putere medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emiţător radio în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă (în condiţii de nemodulare);

putere la vârf de modulaţie – putere medie furnizată liniei de alimentare a antenei de către un emiţător în timpul unui ciclu de radiofrecvenţă, corespunzătoare amplitudinii maxime a anvelopei de modulaţie în condiţii normale de lucru;

toleranţă de frecvenţă – diferenţă maximă admisibilă între frecvenţa atribuită sau frecvenţa pe care se doreşte a se emite şi frecvenţa situată în mijlocul benzii ocupate în realitate de către emisia respectivă;

radiaţie neesenţială – emisie pe o frecvenţă sau pe frecvenţele situate în afara lăţimii de bandă necesară, al cărei nivel poate fi redus fără afectarea transmiterii informaţiei corespunzătoare. Radiaţiile neesenţiale includ emisiile pe frecvenţe armonice, emisii parazite, produse de intermodulaţie şi produse ale frecvenţelor de mixare, excluzând emisiile în afara benzii;

QTH-locator – literalment cifrat pentru determinarea locului geografic al amplasării emiţătorului în punctul dat cu ajutorul unor coduri de 6 elemente din cifre şi litere într-o ordine stabilită;

repetor (retranslator) – staţie radio în regim duplex, care se declanşează pe emisie în mod automat şi emite semnalele recepţionate de ea la un anumit ecart;

baliză – staţie radio care declanşează pe emisie în mod automat la un anumit interval de timp şi transmite indicativul şi QTH-locatorul.

5. În sensul prezentului Regulament sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679).

Capitolul II

STAŢII DE RADIOAMATOR

Secţiunea 1

Categorii de staţii de radioamator

6. În funcţie de natura activităţii şi dotarea tehnică, staţiile de radioamator se împart în:

1) Staţii de emisie-recepţie, dirijate de operator;

2) Staţii de emisie-recepţie, care funcţionează în mod automat (repetoare);

3) Staţii de emisie, care transmit în regim automat (balize, emiţătoare radio pentru radiogoniometrie sportivă).

Staţiile de emisie-recepţie au în dotare unul sau mai multe emiţătoare special concepute şi construite pentru a funcţiona în benzile de frecvenţe pentru radioamatori, sisteme de antene, dispozitive de adaptare, fidere, precum şi instalaţii anexe, aparate de măsurări şi de laborator, diverse instrumente şi materiale necesare acestei activităţi.

7. În funcţie de modul de utilizare, staţiile de radioamator se împart în:

1) Staţii fixe – staţii care sunt instalate şi funcţionează în amplasamente fixe amenajate respectiv. Amplasamentul staţiei fixe este indicat în avizul eliberat de SNMFR (avizul este parte componentă a Permisului tehnic). Din categoria staţii fixe fac parte balizele şi repetoarele.

2) Staţii mobile – staţii care sunt instalate şi funcţionează în amplasamente mobile şi pot fi utilizate atât în timpul mişcării, cît şi în timpul staţionării acestora.

3) Staţii portabile – staţii care sunt instalate şi funcţionează în amplasamente temporare.

8. În funcţie de titularul permisului tehnic, staţiile de radioamator se împart în:

1) Staţii individuale

Staţiile individuale aparţin persoanelor fizice. Aceste staţii pot fi operate atât de titularul permisului tehnic, cât şi de radioamatori care deţin certificat de clasa „C”. Ocazional, staţia individuală poate fi operată şi de alţi radioamatori, în condiţiile prevăzute la pct.21 al prezentului Regulament.

2) Staţii de radioclub (colective)

Staţiile de radioclub aparţin unor persoane juridice – instituţii, universităţi, şcoli, organizaţii, asociaţii sau cluburi care îşi desfăşoară activitatea sub conducerea unei persoane responsabile. Persoana responsabilă pentru exploatarea staţiei de radioclub trebuie să deţină certificat de radioamator de clasa „A” sau „B”. Staţiile de radioclub pot fi operate de radioamatori care deţin certificate de orice clasă, dar numai în benzile de frecvenţe care sunt incluse în Permisul tehnic individual şi în condiţiile prevăzute la pct.21 al prezentului Regulament.

Pentru asigurarea continuităţii funcţionării staţiei de radioclub şi a procesului educaţional, persoana responsabilă de radioclub este în drept să delege gestionarea acestuia unei persoane terţe cu avizarea prealabilă în scris a organelor de control.

9. În funcţie de puterile de ieşire a emiţătoarelor şi de benzile de frecvenţe ce pot fi utilizate, staţiile de radioamator sunt de diferite categorii:

1) Staţia de categoria „A” – poate să opereze în toate benzile de frecvenţe atribuite radioamatorilor, cu puterea de ieşire a staţiei maxim admisă, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Această staţie poate fi operată de radioamatori deţinători ai certificatului de clasa „A”.

2) Staţia de categoria „B” – poate să opereze în toate benzile de frecvenţe atribuite radioamatorilor, cu puterea de ieşire a staţiei maxim admisă, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Această staţie poate fi operată de radioamatori deţinători ai certificatului de clasa „A” şi „B”.

3) Staţia de categoria „C” – poate să opereze numai în unele benzi de frecvenţe atribuite radioamatorilor, cu puterea de ieşire a staţiei maxim admisă, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Această staţie poate fi operată de radioamatori deţinători ai certificatului de clasa „A”, „B” sau „C”.

4) Staţiile de radioclub – sunt de o singură categorie – categoria „A”, iar operarea lor se face în conformitate cu prezentul Regulament.

Secţiunea 2

Norme tehnice

10. Radioamatorii sunt obligaţi să respecte limitele benzilor de frecvenţe autorizate şi condiţiile tehnice privind utilizarea staţiilor în serviciul de amator stabilite în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

11. Emiţătoarele staţiilor de radioamator trebuie concepute şi realizate astfel încât să asigure încadrarea în toleranţa de frecvenţă pe care o permite nivelul tehnic al echipamentelor de acest fel, corespunzător frecvenţei şi clasei de emisie utilizată.

12. Scala emiţătorului staţiei de radioamator trebuie concepută şi etalonată astfel încât să permită ajustarea pe frecvenţa dorită cu o precizie de minimum 0,05%.

13. Emisiile nedorite ale emiţătoarelor staţiilor de radioamator trebuie să corespundă normelor prevăzute în Anexa nr.3 la Regulamentul Radiocomunicaţiilor al UIT, care prevăd că nivelul maxim al radiaţiilor neesenţiale pentru staţiile de radioamator instalate după 1 ianuarie 2003, nivele care vor fi valabile pentru toate staţiile de radioamator după 1 ianuarie 2012, sunt conforme normelor stabilite mai jos:

1) Pentru frecvenţele mai jos de 30 MHz, nivelul atenuării puterii radiaţiei neesenţiale se va determina prin aplicarea formulei: 43+10 log (nivelul la vârf de modulaţie PEP-Peak Envelope Power al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 50 dB; se va aplica valoarea cea mai puţin constrângătoare.

2) Pentru frecvenţele de peste 30 MHz, nivelul atenuării puterii radiaţiei neesenţiale se va determina aplicând formula 43+10 log (nivelul mediu al puterii utile aplicate liniei de alimentare a antenei) sau va fi de 70 dBc; se va aplica valoarea cea mai puţin constrângătoare; în cazul transmisiunilor în salvă („burst”) puterea medie se va măsura prin mediere pe durata salvei.

14. În cazul efectuării de reglaje ale emiţătoarelor staţiilor de radioamator este obligatorie utilizarea de sarcini artificiale neradiante. Excepţie constituie reglajele care nu pot fi efectuate decât lucrând pe o antenă radiantă. În acest caz, timpul reglajelor şi puterea de ieşire a emiţătoarelor vor fi reduse conform strictului necesar.

15. Echipamentul şi instalaţiile utilizate de radioamatori trebuie să se încadreze în normele care vizează tehnica securităţii şi cerinţele antiincendiare pentru staţiile de radiocomunicaţii.

Secţiunea 3

Norme de exploatare

16. Staţiile de radioamator de emisie-recepţie din Republica Moldova sunt identificate prin indicative de apel formate din literele ER, care reprezintă prefixul atribuit pe plan internaţional al Republicii Moldova.

1) Indicativul de apel al staţiilor de radioamator din Republica Moldova începe cu simbolurile ER1 – ER5 urmat de un grup din una, două sau trei litere, caracteristice fiecărei staţii, numit sufix.

Sufixul poate fi compus din:

a) două sau trei litere pentru staţiile de emisie-recepţie individuale (prima literă excepţie litera K);

b) trei litere pentru staţiile de emisie-recepţie de radioclub (prima literă fiind K);

c) una, două, trei sau mai multe cifre şi/sau litere pentru indicative speciale.

2) Indicativul de apel format din patru simboluri se atribuie numai staţiei de radioamator de categoria „A”, din cinci simboluri – staţiei de categoria „A” sau „B”. Staţiei de radioamator de categoria „C” se atribuie un indicativ de apel format din şase simboluri. Indicativul de apel pentru repetoare sau balize va fi format din şase simboluri, se atribuie staţiilor de radioamator individuale de categoria „A” sau „B” sau staţiilor de radioclub, unde persoana responsabilă deţine certificat de radioamator de clasa „A” sau „B”.

17. Indicativul special, care conţine simbolurile ER6 – ER0, precum şi indicativul, în care după prefixul ER urmează două sau mai multe cifre, se atribuie staţiilor de radioamator individuale sau de radioclub pentru operări în scopuri speciale:

1) un memoriu justificativ privind necesitatea utilizării indicativului special solicitat pentru celebrarea sărbătorilor naţionale, comemorarea datelor şi evenimentelor istorice, cu menţionarea perioadei pentru care se intenţionează utilizarea acestuia;

2) pentru participare la competiţii internaţionale de radioamatorism, experimentelor ştiinţifice desfăşurate sub egida programelor educaţionale şi intenţiei de participare, după caz;

3) dovada existenţei evenimentului sau activităţii comemorative, a perioadei în care se va desfăşura, precum şi a intenţiei de participare, după caz;

4) pentru participare la competiţii internaţionale de radioamatorism indicativele speciale se atribuie pe perioade determinate de timp, ce nu pot depăşi o durată continuă de 365 de zile calendaristice;

5) indicativele speciale nu se vor atribui în cazul în care au fost constatate abateri de la prezentul Regulament pe o durată de 2 ani sau din imposibilitatea atribuirii unor astfel de indicative datorită unor atribuiri sau rezervări anterioare.

18. Indicativele de apel pentru staţiile de radioamator individuale şi de radioclub se atribuie de către SNMFR, în următoarele condiţii:

1) Indicativul de apel care conţine simbolurile ER1 – ER0 şi indicativul special în care după prefixul ER urmează două sau mai multe cifre se atribuie individual:

a) persoanelor fizice rezidenţi – cetăţeni ai Republicii Moldova;

b) cetăţenilor străini sau apatrizi care dispun de loc permanent de trai în Republica Moldova (confirmat prin acte respective);

c) persoanelor juridice rezidente ale Republicii Moldova.

2) SNMFR asigură evidenţa indicativelor de apel atribuite staţiilor de radioamator.

3) SNMFR nu va realoca, timp de 10 ani, indicative de apel individuale atribuite anterior, dacă titularul indicativului de apel a decedat sau nu a prelungit o perioadă de 5 ani permisul tehnic a staţiei de radioamator.

19. Indicativul de apel al staţiilor mobile şi portabile este format din indicativul de apel urmat de o bară de fracţie şi de următoarele litere:

1) MM – pentru staţiile mobile maritime sau fluviale;

2) AM – pentru staţiile mobile aeronautice;

3) M – pentru staţiile mobile terestre;

4) P – pentru staţiile portabile terestre.

Aceste indicative se formează în mod automat de către operatorii staţiilor de radioamator corespunzător poziţiei în care se găsesc. La fiecare legătură radio mobilă sau portabilă se va transmite QTH-locatorul sau poziţia exactă. În cazul operării staţiilor mobile, se poate menţiona cea mai apropiată localitate de pe traseu.

20. Orice legătură radio începe şi se termină în mod obligatoriu cu indicativele de apel ale părţilor corespondente, utilizând proceduri utilizate în traficul de radioamatori, conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament. În cazul transmisiunilor cu o emisie mai lungă, indicativul de apel se repetă la un interval de 10 minute. Este interzisă emiterea ca indicativ de apel a unor semnale neidentificabile sau a unui indicativ de apel neautorizat.

21. Radioamatorii care operează ocazional o altă staţie individuală decât cea proprie, transmit indicativul staţiei. gazdă, urmat de o bară de fracţie şi de indicativul propriu. Radioamatorii care operează o staţie de radioclub transmit, obligatoriu, indicativul staţiei de radioclub şi opţional pot transmite indicativul propriu. Radioamatorii nerezidenţi autorizaţi să opereze în Republica Moldova transmit prefixul ER, urmat de bară de fracţie şi indicativul atribuit acestora în ţara de origine.

22. Indicativele de apel trebuie să fie transmise în mod complet şi corect, prescurtările, modificările sau completările se interzic, cu excepţia celor prevăzute în pct.19 şi 21 din prezentul Regulament. Radioamatorul este responsabil pentru conţinutul şi parametrii de emisie ai legăturilor radio efectuate, indiferent de staţia pe care o operează: a sa proprie, de radioclub sau deţinută de o altă persoană.

23. Staţiile de radioamator pot stabili legături radio numai cu alte staţii de radioamator. Legăturile cu staţii aparţinând altor servicii, precum şi cu cele care nu îşi semnalează identitatea prin transmiterea indicativului de apel sunt interzise, cu excepţia situaţiilor excepţionale.

24. Staţiile de radioamator de emisie-recepţie nu pot fi utilizate pentru:

1) transmiterea mesajelor codificate, cu excepţia codurilor radio de serviciu specificate în Anexa nr.14 la Regulamentul Radiocomunicaţiilor UIT;

2) operarea fără indicativ de apel sau cu indicative de apel neatribuite oficial;

3) operarea cu clase de emisie nespecificate în prezentul Regulament sau în afara benzilor asignate;

4) emisiuni ale semnalelor ce nu corespund normelor tehnice corespunzătoare;

5) legături radio cu staţii din cadrul altor servicii de radiocomunicaţii sau retranslarea semnalelor lor, cu excepţia activităţilor de salvare sau a situaţiilor de excepţie;

6) transmiterea de servicii media audiovizuale sau de altă natură, inclusiv creaţii muzicale;

7) comunicaţii radio, în cazul creării interferenţelor staţiilor din serviciile cu statut primar;

8) transmisiunea informaţiilor cu caracter politic, comercial sau publicitar, transmiterea de date şi informaţii ce nu au legătură cu activitatea de radioamator;

9) perturbarea în mod voit şi cu rea intenţie a altor transmisii radio;

10) transmiterea mesajelor care conţin cuvinte sau expresii indecente sau insultătoare etc.

25. Se interzice:

1) interceptarea intenţionată a mesajelor transmise de staţii aparţinând altor servicii decât cel de radioamator;

2) realizarea de legături radio cu operatori ce aparţin altor servicii de radiocomunicaţii sau cu radioamatori, respectiv operatori, care nu îşi comunică identitatea prin transmiterea indicativului de apel;

3) utilizarea unei staţii radio personale de către alţi radioamatori fără acordul în scris al deţinătorului acesteia.

În cazul interceptării accidentale, radioamatorii sunt obligaţi să nu divulge existenţa şi conţinutul mesajelor recepţionate, să nu le publice şi să nu le utilizeze sub nici-o formă. Fac excepţie situaţiile de excepţie care pun în pericol vieţi omeneşti sau acele cazuri pentru care există acorduri speciale încheiate între Republica Moldova şi alte state. În situaţii excepţionale radioamatorii trebuie să-şi aducă aportul la rezolvarea situaţiei, făcând uz de toate posibilităţile de care dispun.

26. Staţiile de radioamatori pot transmite semnale de test pentru reglarea emiţătoarelor sau a receptoarelor, în următoarele condiţii:

1) înainte de a începe transmiterea semnalelor respective, trebuie să se asigure că nu vor perturba o legătură radio existentă;

2) durata semnalelor de test va fi cât mai mică posibil, iar la necesitate semnalele de test pot fi repetate după o întrerupere suficient de mare, pentru a permite verificarea îndeplinirii condiţiei de la pct.1).

27. Cazurile de interferenţă sau alte genuri de perturbaţii în care sunt implicate staţii aparţinând unor radioamatori din Republica Moldova se soluţionează prin înţelegere amiabilă între cei interesaţi.

28. Legăturile radio realizate de către staţiile de radioamator se consemnează în Registrul de trafic al staţiei fixe, care poate fi ţinut de titularul indicativului de apel pe suport de hîrtie sau în format electronic.

1) Registrul de trafic va include următoarele însemnări:

a) data, ora UTC, banda în care s-a efectuat legătura radio;

b) clasa de emisie utilizată;

c) indicativul de apel al staţiei de radioamator corespondente.

2) Registrul de trafic se păstrează cel puţin un an de la data ultimei legături radio înscrise în el.

29. Orice staţie de radioamator va avea în dotare următoarele documente:

1) Permisul tehnic pentru utilizarea staţiei de radioamator;

2) Avizul privind asignarea canalului sau frecvenţei radio eliberat de către SNMFR;

3) Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova;

4) Registrul de trafic al staţiei fixe.

Documentele enumerate mai sus se vor afla în permanenţă la staţia de radioamator şi vor fi prezentate la cerere organelor de control.

Capitolul III

CERTIFICATELE DE RADIOAMATOR

30. Certificatele de radioamator sunt de 3 clase: clasa „A”, clasa „B” şi clasa „C”:

1) Clasa „A” – cea mai înaltă clasă, avansat;

2) Clasa „B” – clasa de bază;

3) Clasa „C” – clasa începătoare.

a) conform Recomandării CEPT T/R 61-02 prin care este stabilită procedura de eliberare a Certificatului de examinare armonizat pentru serviciul de amator, certificatele de clasa „A” şi „B” sunt echivalente certificatului CEPT HAREC şi corespund clasei de calificare CEPT 1. Datele obligatorii necesare pentru înscriere în certificatele CEPT HAREC sunt specificate în Anexa nr.6 la prezentul Regulament.

b) conform Recomandării CEPT ECC 05(06) prin care este stabilită procedura de examinare pentru radioamatorii începători, certificatul de clasa „C” este echivalent certificatului CEPT Novice. Datele obligatorii necesare pentru înscriere în certificatele CEPT Novice sunt specificate în Anexa nr.7 la prezentul Regulament.

31. Certificatul de radioamator se eliberează solicitanţilor conform vîrstei, după cum urmează:

1) Certificatul de radioamator de clasa „A” – solicitanţilor care au atins vîrsta de 16 ani;

2) Certificatul de radioamator de clasa „B” – solicitanţilor care au atins vîrsta de 12 ani;

3) Certificatul de radioamator de clasa „C” – solicitanţilor care au atins vîrsta de 10 ani.

În cazul minorilor este necesar consimţământul în scris al părinţilor, iar activitatea de radioamator se va desfăşura sub supravegherea unui mentor.

4) Responsabilul staţiei de radioclub poate fi un radioamator care a împlinit vîrsta de 20 ani. Vîrsta operatorilor staţiilor de radioclub nu este reglementată. Prezenţa responsabilului pentru staţia de radioclub în timpul operării acesteia este obligatorie.

32. Certificatul de radioamator se obţine în baza unui examen, care constă în probe scrise (sau prin intermediul unui test la calculator) şi probe practice, conform programelor de examinare pentru obţinerea certificatului de radioamator care se bazează pe documentele relevante CEPT.

1) Examinarea solicitanţilor pentru obţinerea certificatelor de radioamator se realizează de către Comisia de examinare, instituită prin ordinul comun al Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi al ANRCETI, compusă din reprezentanţi ai MEI, ANRCETI, SNMFR şi specialişti din cadrul altor autorităţi publice;

2) În componenţa Comisiei de examinare a ANRCETI pot fi atraşi radioamatori autorizaţi care posedă o calificare tehnică superioară respectivă precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti de profil din Republica Moldova;

3) Comisia de examinare organizează sesiuni de examinare pentru obţinerea certificatelor de amator o dată în trimestru, în cazul în care sunt cereri depuse de solicitanţi. Dacă lipsesc cereri, sesiunile de examinare nu se organizează;

4) Comisia de examinare elaborează şi aprobă procedura de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de examinare pentru obţinerea certificatelor de amator;

5) La finele sesiunii de examinare Comisia de examinare evaluează rezultatele pentru probele promovate prin completarea unui formular tipizat, stabilit de către Comisia de examinare.

6) Taxe pentru examinare şi eliberare a certificatului de radioamator nu se percep.

33. 1) Programa analitică la proba scrisă pentru obţinerea certificatului armonizat de radioamator (CEPT HAREC) are conţinutul cadru cuprins în Anexa nr.4.

2) Programa analitică la proba scrisă, pentru obţinerea certificatului de radioamator începător (CEPT NOVICE) are conţinutul cadru cuprins în Anexa nr.5.

34. Pentru obţinerea certificatului de radioamator probele de examen şi baremele de evaluare sunt următoarele:

1) Pentru clasa „A”:

a) electronică şi radiotehnică: proba cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte;

b) tehnica securităţii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

c) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

d) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 25 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 20 răspunsuri corecte.

2) Pentru clasa „B”:

a) electronică şi radiotehnică: proba cuprinde un set de 16 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 12 răspunsuri corecte;

b) tehnica securităţii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

c) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

d) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

3) Pentru clasa „C”:

a) tehnica securităţii: proba cuprinde un set de 10 întrebări (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 7 răspunsuri corecte;

b) reguli şi proceduri de operare: proba cuprinde un set de 8 întrebări (probă practică); pentru promovare sunt necesare minimum 6 răspunsuri corecte;

c) reglementări interne şi internaţionale: proba cuprinde un set de 20 întrebări, fiecare întrebare având patru variante de răspuns dintre care numai unul este corect şi complet (probă scrisă sau prin intermediul unui test la calculator); pentru promovare sunt necesare minimum 15 răspunsuri corecte.

Capitolul IV

DREPTUL DE UTILIZARE A STAŢIEI DE RADIOAMATOR

Secţiunea 1

Dreptul de utilizare a staţiei de radioamator rezident

35. Utilizarea staţiei de amator se permite doar în baza Permisului tehnic, eliberat de către ANRCETI, în conformitate cu articolele 43, 44 şi 45 din Legea nr.241/2007 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.10 din 23.03.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip pentru eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii.

36. Permisul tehnic se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, în baza cererii-tip a solicitantului, cu condiţia prezentării Avizului privind asignarea canalului sau frecvenţei radio eliberat de către SNMFR. Avizul se eliberează în baza prezentării cererii solicitantului şi a Certificatului de radioamator, obţinut conform prevederilor pct.32 din prezentul Regulament.

37. Titularul Permisului tehnic pentru staţia de radioamator are următoarele drepturi:

1) Să deţină, să construiască, să instaleze, să experimenteze şi să utilizeze, la domiciliu sau în alt loc specificat în avizul eliberat de SNMFR, în regim mobil sau portabil, o staţie de radioamator corespunzătoare categoriei Certificatului de radioamator, echipată cu un sistem radiant eficient, în condiţiile prevăzute în pct.19 al prezentului Regulament.

2) Să opereze orice staţie de radioclub sau staţie de radioamator individuală de categorie egală sau inferioară Permisului tehnic, cu consimţământul responsabilului sau titularului staţiei-gazdă;

3) Să fie numit responsabil al unei staţii de radioclub, în condiţiile pct.31, 4) din prezentul Regulament.

38. Titularul Permisului tehnic pentru staţia de radioamator are următoarele obligaţii:

1) Să respecte prevederile prezentului Regulament;

2) Să manifeste corectitudine şi disciplină în traficul radio şi să contribuie activ şi operativ la înlăturarea abaterilor pe care le constată;

3) Să pună la dispoziţia autorităţilor publice staţia şi cunoştinţele sale în cazul unei situaţii excepţionale;

4) Să respecte prevederile ce ţin de tehnica securităţii şi cerinţele antiincendiare pentru staţiile de radiocomunicaţii.

39. Se interzice transmiterea sub orice formă a staţiilor de radioamator unor persoane juridice sau fizice care nu deţin Permis tehnic.

Secţiunea 2

Dreptul de utilizare a staţiei de radioamator nerezident

40. Radioamatorii nerezidenţi pot opera staţii de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele condiţii:

1) Radioamatorii din ţările ale căror Administraţii au preluat Recomandarea CEPT T/R 61-01 sau CEPT ECC 05(06) îşi desfăşoară activitatea de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova în baza autorizaţiei emise de autoritatea din ţara de origine, în cazul în care ea este echivalentă unei autorizaţii CEPT.

a) În acest sens, radioamatorii notifică la SNMFR perioada în care intenţionează să opereze staţia de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova;

b) notificarea se realizează prin completarea formularului tipizat disponibil pe pagina-web oficială a SNMFR, la care se anexează copia certificatului (licenţei/autorizaţiei) de radioamator din ţara de origine.

2) Radioamatorii din ţările cu ale căror Administraţii sunt semnate convenţii de reciprocitate pot să opereze staţiile de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova în baza Permisului tehnic eliberat de către ANRCETI:

a) în acest caz radioamatorii vor depune o solicitare către ANRCETI cu 30 zile înaintea datei sosirii în ţară sau a datei la care intenţionează să-şi înceapă operarea staţiei de radioamator în Republica Moldova.

b) la cererea pentru obţinerea Permisului tehnic se anexează copia certificatului de radioamator din ţara de origine;

c) în cazul când solicitantul prezentă certificatul de radioamator CEPT HAREC, se eliberează Permisul tehnic de categoria „B”;

d) în cazul când solicitantul prezentă certificatul de radioamator CEPT Novice sau CEPT ENTRY-CLASS se eliberează Permisul tehnic de categoria „C”.

3) Radioamatorii din ţări cu care nu au fost semnate nici o convenţie internaţională de reciprocitate:

a) radioamatorii solicită Avizul privind asignarea canalului sau frecvenţei radio de la SNMFR, cu 30 de zile înaintea sosirii în Republica Moldova sau a datei la care intenţionează să înceapă operarea staţiei de radioamator în Republica Moldova;

b) cererea de eliberare a Avizului este însoţită de copia certificatului de radioamator eliberată de organele competente din ţara de origine.

41. Permisul tehnic pentru staţiile de radioamatorii nerezidenţi se eliberează în baza certificatului de radioamator din ţara de origine.

42. Radioamatorii nerezidenţi care au obţinut Permisul tehnic pot opera în regim mobil sau portabil staţia proprie sau a unui alt radioamator ER autorizat. Se utilizează indicativul de apel de tipul – „ER/indicativul propriu”.

43. Radioamatorul nerezident care îşi desfăşoară, temporar, activitatea de radioamator pe teritoriul Republicii Moldova are următoarele obligaţii:

1) Să respecte întocmai prevederile privind normele tehnice şi de exploatare a staţiilor de radioamator, precum şi restricţiile privind condiţiile locale de natură tehnică prevăzute în Avizul eliberat de SNMFR şi prezentul Regulament.

2) Să prezinte, la cererea organelor de control, după caz, licenţa/certificatul CEPT, autorizaţia/licenţa de radioamator eliberată de ţara de origine echivalentă sau Permisul tehnic eliberat de ANRCETI.

Capitolul V

CONTROLUL STAŢIILOR DE RADIOAMATOR

44. Persoanele juridice sau fizice vinovate de încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt pasibile răspunderii civile şi/sau administrative.

45. SNMFR are dreptul să monitorizeze, prin recepţie, respectarea prevederilor prezentului Regulament, la capitolul respectarea normelor tehnice de emisie. În cazul constatării unor abateri, SNMFR va emite titularului staţiei de radioamator o prescripţie despre abaterile depistate, pentru lichidarea acestora. După necesitate, SNMFR va informa despre caz Comisia de examinare.

46. ANRCETI în comun cu SNMFR au dreptul de a controla, la faţa locului, respectarea normelor tehnice şi de exploatare prevăzute în prezentul Regulament. În cazul în care în cadrul controlului sunt depistate încălcări, ANRCETI întocmeşte un proces-verbal de constatare a contravenţiei administrative (în două exemplare), semnat de reprezentanţii respectivi ai ANRCETI şi titularul sau responsabilul staţiei de radioamator. Un exemplar al procesului-verbal al contravenţiei administrative rămâne la staţia de radioamator supusă controlului.

47. Radioamatorii supuşi controlului sunt obligaţi să permită accesul la staţiile de radioamator şi să ofere asistenţă deplină organelor de control pentru îndeplinirea misiunii acestora. În cazul când titularul sau responsabilul staţiei de radioamator refuză a se supune controlului sau încearcă să se eschiveze de la control, organul de control consemnează acest fapt într-un act de control. În baza acestui document ANRCETI poate anula Permisul tehnic eliberat pentru staţia de radioamator respectivă.

48. Responsabilii staţiilor de radioclub asigură respectarea tuturor condiţiilor tehnice, administrative şi de exploatare stabilite pentru ca staţia respectivă să funcţioneze în strictă conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Operatorii staţiilor de radioclub sunt obligaţi să respecte întocmai instrucţiunile şi dispoziţiile date de responsabilul staţiei, cu excepţia celor care contravin prezentului Regulament. În cazul constatării unor abateri din partea operatorilor, responsabilii au dreptul să interzică sau să limiteze accesul acestora la staţia de radioclub.

49. Radioamatorii care operează alte staţii individuale decât cele personale sunt obligaţi să respecte întocmai indicaţiile titularului Permisului tehnic al staţiei respective, cu excepţia celor care contravin prevederilor prezentului Regulament. În cazul când operatorul respectiv admite abateri, titularul staţiei de radioamator este obligat să interzică acestuia accesul la staţie.

50. În cazul nerespectării prezentului Regulament, ANRCETI este în drept să aplice radioamatorilor sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Capitolul VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

51. În scopul echivalării claselor de radioamatori specificate în prezentul Regulament cu clasele de radioamatori utilizate până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulamentul, se stabilesc următoarele:

1) clasa „I” şi clasa „EXTRA” de radioamator se echivalează cu clasa „A” specificată în prezentul Regulament;

2) clasa a „II” de radioamator se echivalează cu clasa „B” specificată în prezentul Regulament;

3) clasa a „III” şi a „IV” de radioamator se echivalează cu clasa „C” specificată în prezentul Regulament.

52. Indicativele de apel individuale, de radioclub, pentru repetoare sau balize atribuite până la momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament vor rămâne valabile până la expirarea termenului de valabilitate a Permisului tehnic.

53. ANRCETI va publica pe pagina-web oficială Lista de evidenţă a staţiilor de radioamator (Callbook), care include următoarele date de identificare: seria şi numărul Permisului tehnic al titularului, data eliberării, termenul de validitate, numele, prenumele titularului sau denumirea persoanei juridice pentru staţiile de radioclub, indicativul de apel, clasa, localitatea de amplasare a staţiei.

54. În caz de pierdere sau deteriorare a certificatului de radioamator, duplicatul acestuia se eliberează în baza cererii depuse de titularul certificatului va depune o cerere către Comisia de examinare ANRCETI (la cerere se va anexa un document confirmativ privind publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a pierderii certificatului respectiv), care în termen de 30 de zile va elibera un certificat nou în condiţiile stabilite de ANRCETI în acest sens.

| Anexa nr.1 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova CONDIŢIILE TEHNICE DE UTILIZARE A STAŢIILOR DE RADIOCOMUNICAŢII ÎN SERVICIUL DE AMATOR 1) Benzile de frecvenţe radio pentru serviciul de amator şi amator prin satelit, stabilite în TNABF, au următoarele condiţii de utilizare după categorii, conform tabelului 1. Tabelul 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banda de frecvenţe radio | Statutul alocării | Clase de emisie permise | Puterea de ieşire maximă1, W (Pieş) |  |  |
|  | Serviciul de amator şi amator prin satelit |  | Categoria staţiei |  |  |
|  |  |  | Clasa A | Clasa B | Clasa C |
| LF | Banda 2200 m |  |  |  |  |
| 135,7-137,8 kHz | Secundar2 | CW | 13 | 1 | 1 |
| MF | Banda 600 m |  |  |  |  |
| 472-479 kHz | Secundar | CW | 1 | 1 | 1 |
| MF | Banda 160 m |  |  |  |  |
| 1810-1838 kHz | Primar | CW | 10 | 5 | - |
| 1838-1840 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 10 | 5 | - |
| 1840-1842 kHz | Primar | CW, DIGITAL, SSB | 10 | 5 | - |
| 1842-1850 kHz | Primar | CW, SSB | 10 | 5 | - |
| 1850-1900 kHz | Secundar | CW, SSB | 10 | 5 | 5 |
| 1900-2000 kHz | Secundar | CW, SSB, AM | 10 | 5 | 5 |
| HF | Banda 80 m |  |  |  |  |
| 3500-3580 kHz | Primar4 | CW | 500 | - | - |
| 3580-3600 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | 25 |
| 3600-3620 kHz | Primar | CW, DIGITAL, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 3620-3730 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 3730-3740 kHz | Primar | CW, SSTV, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 3740-3800 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | 25 |
| HF | Banda 40 m |  |  |  |  |
| 7000-7035 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 7035-7040 kHz | Primar | CW, DIGITAL, SSTV | 500 | 100 | 25 |
| 7040-7045 kHz | Primar | CW, DIGITAL, SSTV, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 7045-7200 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | 25 |
| HF | Banda 30 m |  |  |  |  |
| 10100-10140 kHz | Secundar | CW | 500 | - | - |
| 10140-10150 kHz | Secundar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | - |
| HF | Banda 20 m |  |  |  |  |
| 14000-14070 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 14070-14100 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | - |
| 14100-14120 kHz | Primar | CW, DIGITAL, SSB | 500 | 100 | - |
| 14120-14225 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | - |
| 14225-14235 kHz | Primar | CW, SSTV, SSB | 500 | 100 | - |
| 14235-14350 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | - |
| HF | Banda 17 m |  |  |  |  |
| 18068-18100 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 18100-18110 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | - |
| 18110-18168 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | - |
| HF | Banda 15 m |  |  |  |  |
| 21000-21080 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 21080-21120 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | - |
| 21120-21150 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 21150-21335 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | - |
| 21335-21345 kHz | Primar | CW, SSTV, SSB | 500 | 100 | - |
| 21345-21450 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | - |
| HF | Banda 12 m |  |  |  |  |
| 24890-24920 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 24920-24930 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | - |
| 24930-24990 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | - |
| HF | Banda 10 m |  |  |  |  |
| 28000-28070 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 28070-28150 kHz | Primar | CW, DIGITAL | 500 | 100 | 25 |
| 28150-28225 kHz | Primar | CW | 500 | - | - |
| 28225-28675 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 28675-28685 kHz | Primar | CW, SSTV, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 28685-28800 kHz | Primar | CW, SSB | 500 | 100 | 25 |
| 28800-29000 kHz | Primar | CW, SSB, AM | 500 | 100 | 25 |
| 29000-29700 kHz | Primar | CW, SSB, AM, FM | 500 | 100 | 25 |
| VHF | Banda 6 m |  |  |  |  |
| 50-50,1 MHz6 | Secundar | CW | - 6 | - | - |
| 50,1-50,5 MHz | Secundar | CW, DIGITAL, SSB, SSTV, AM | - | - | - |
| 50,5-52,0 MHz | Secundar | CW, DIGITAL, SSB, SSTV, AM, FM | - | - | - |
| VHF | Banda 4 m |  |  |  |  |
| 70,0-70,1 MHz7 | Secundar | CW | - 7 | - | - |
| 70,1-70,25 MHz | Secundar | CW, DIGITAL, SSB, SSTV | - | - | - |
| 70,25-70,50 MHz | Secundar | AM, FM, DIGITAL | - | - | - |
| VHF | Banda 2 m |  |  |  |  |
| 144-144,035 MHz | Primar | CW, SSB | 200 | 100 | 25 |
| 144,035-144,1 MHz | Primar | CW | 200 | 100 | - |
| 144,1-144,15 MHz | Primar | CW, DIGITAL | 200 | 100 | 25 |
| 144,15-144,35 MHz | Primar | CW, SSB | 200 | 100 | 25 |
| 144,35-144,4 MHz | Primar | CW, DIGITAL | 200 | 100 | 25 |
| 144,4-144,5 MHz | Primar | CW | 200 | 100 | - |
| 144,5-144,8 MHz | Primar | CW, DIGITAL, SSB, SSTV, AM, FM | 200 | 100 | 25 |
| 144,8-144,99 MHz | Primar | DIGITAL | 200 | 100 | 25 |
| 144,99-145,8 MHz | Primar | FM | 200 | 100 | 25 |
| 145,8-146 MHz | Primar | CW, SSB, FM | 200 | 100 | 25 |
| UHF | Banda 70 cm |  |  |  |  |
| 430,0-432,0 MHz | Primar4 | FM | 5 | 5 | 5 |
| 432,0-432,15 MHz | Primar | CW | 5 | 5 | - |
| 432,15-432,8 MHz | Primar | CW, SSB | 5 | 5 | 5 |
| 432,8-432,99 MHz | Primar | CW | 5 | 5 | - |
| 432,99-433,6 MHz | Primar | FM | 5 | 5 | 5 |
| 433,6-434 MHz | Primar | CW, DIGITAL, SSB, SSTV, AM, FM | 5 | 5 | 5 |
| 434,0-435,981 MHz | Primar | ATV | 5 | 5 | 5 |
| 435,981-440 MHz | Primar | CW, DIGITAL, SSB, ATV, AM, FM | 5 | 5 | 5 |
| UHF | Banda 23 cm |  |  |  |  |
| 1240-1300 MHz | Secundar | CW, SSB, FM | 50 | 10 | - |
| UHF | Banda 13 cm |  |  |  |  |
| 2300-2450 MHz | Secundar | CW, SSB, FM | 5 | 5 | - |
| SHF | Banda 5 cm |  |  |  |  |
| 5650-5850 MHz | Secundar | CW, SSB, FM | 5 | 5 | - |
| SHF | Banda 3 cm |  |  |  |  |
| 10,0-10,5 GHz | Secundar | CW, SSB, FM | 10 | 5 | - |
| SHF | Banda 1,2 cm |  |  |  |  |
| 24,05-24,25 GHz | Secundar | CW, SSB, FM | 10 | 5 | - |
| EHF | Banda 6 mm |  |  |  |  |
| 47,0-47,2 GHz | Primar | CW, SSB, FM | 10 | 5 | 5 |
| EHF | Banda 4 mm |  |  |  |  |
| 76,0-77,5 GHz | Secundar | CW, SSB, FM | 10 | 5 | - |
| 77,5-78 GHz | Primar5 | CW, SSB, FM | 10 | 5 | 5 |
| 78,0-81,0 GHz | Secundar | CW, SSB, FM | 1 | 1 | - |
| EHF | Banda 2 mm |  |  |  |  |
| 134-136 GHz | Primar5 | CW, SSB, FM | 10 | 5 | - |
| 136-141 GHz | Secundar | CW, SSB, FM | 10 | 5 | - |
| EHF | Banda 1 mm |  |  |  |  |
| 241-248 GHz | Secundar | CW, SSB, FM | 10 | 5 | - |
| 248-250 GHz | Primar5 | CW, SSB, FM | 10 | 5 | 5 |
| Notă 1: Puterea de ieşire (Pieş) a emiţătorului se măsoară pe o sarcină artificială activă – echivalent de antenă, în regim de emisie continuă cu instrumente de măsură a puterii sau tensiunii (curent). În acest caz, puterea se calculează conform formulei: sau , unde: Uech – tensiunea pe sarcina activă-echivalent (Volt) Iech – curentul pe sarcina activă-echivalent (Amperi) R – rezistenţa sarcinii active-echivalent de antenă (Ohmi). Notă 2: Staţiile ce funcţionează în benzile cu statut secundar nu vor cauza perturbaţii staţiilor din celelalte servicii radio şi nici nu beneficiază de protecţie. Notă 3: În cazul benzilor 135,7-137,8 kHz şi 472-479 kHz, pentru definirea nivelului de putere maxim utilizabilă se va folosi noţiunea de putere aparent radiată (PAR), în conformitate cu Recomandarea CEPT ERC 62-01. Notă 4: Statut primar în partaj cu alte servicii cu statut primar. Notă 5: Statut primar, în partaj cu alte servicii cu statut secundar. Notă 6: SNMFR va examina condiţiile de utilizare a acestei benzi de frecvenţe în fiecare caz concret, pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice cu canalul TV 1. Notă 7: SNMFR poate aviza suplimentar la solicitare porţiuni din banda 70,0-70,5 MHz pentru perioada 1 mai – 15 septembrie pentru radioamatorii de clasa „A”. Condiţiile de utilizare a acestei benzi de frecvenţe vor fi stabilite în fiecare caz concret, pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice cu staţiile de radiodifuziune sonoră. 2) Pentru aplicaţii de radioamator deosebite, la cererea solicitantului cu prezentarea motivaţiei respective, SNMFR poate să avizeze activitatea temporară a staţiilor de radioamator de categoria „A” cu utilizarea emiţătoarelor cu puterea de ieşire până la 1500 W, în următoarele cazuri: a) pentru a participa la competiţii internaţionale în benzile de frecvenţă 1810-1900, 3500-3800, 7000-7200, 14000-14350, 21000-21450, 28000-29000 kHz; b) pentru legături radio experimentale prin difuzie ionosferică sau reflexie pe suprafaţa Lunii în benzile 144-144,5 şi 432-432,5 MHz. 3) Benzile de frecvenţă 3500-3800, 7000-7200, 10100-10150, 14000-14350, 18068-18168, 21000-21450, 24890-24990 kHz şi 144-146 MHz atribuite serviciului de amator pot fi utilizate, în cazuri de dezastre naturale, şi de alte servicii decât cel de amator pentru satisfacerea necesitaţilor comunicaţiilor internaţionale în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicaţiilor UIT (Rezoluţia 640). 4) La utilizarea diverselor clase de emisii (moduri de lucru) utilizate în activitatea de radioamator (Anexa nr.2) se va ţine cont de planurile IARU de împărţire a benzilor de frecvenţe. 5) Benzile de frecvenţe prezentate în tabelul 1 vor fi supuse modificărilor în conformitate cu ediţiile ulterioare a TNABF. 6) Pentru repetoarele şi balizele în serviciul de amator SNMFR va aloca benzi de frecvenţe radio în conformitate cu planurile IARU de împărţire a benzilor de frecvenţe. Repetoarele activează în mod automat, în regim duplex, clasa de emisie F3E, cu puteri de 5-15 W, în dependenţă de banda atribuită. Balizele activează în clasa de emisie A1A, cu puteri de până la 5 W şi transmit în mod automat indicativul de apel şi QTH-locatorul. Pentru lansarea unui repetor sau unei balize în serviciul de amator, solicitanţii (persoane fizice sau juridice) vor expedia în adresa SNMFR o notificare, cu indicarea obligatorie a: a) persoanei responsabile pentru instalarea, configurarea şi administrarea staţiei repetoare sau a unei balize; b) prezentarea copiei actului de identitate a responsabilului pentru repetor sau baliză; c) copia certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice; d) copia certificatului de radioamator a responsabilului; e) un memoriu tehnic care să prezinte descrierea sistemului, modul de operare şi funcţionare, precum şi schema tehnică a staţiei repetoare sau a unei balize. 7) Titularii staţiilor de radioamator sunt obligaţi să asigure funcţionarea staţiilor de radioamator cu respectarea nivelurilor de câmp electromagnetic stabilite în „Regulamentul sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea câmpurilor electromagnetice generate de obiectivele radiotehnice de emisie”. 8) Abrevieri specificate în tabelul 1: LF – frecvenţe joase (Low Frequency) MF – frecvenţe medii (Medium Frequency) HF – frecvenţe înalte (High Frequency) VHF – frecvenţe foarte înalte (Very High Frequency) UHF – frecvenţe ultra înalte (Ultra-High Frequency) SHF – frecvenţe super înalte (Super High Frequency) EHF – frecvenţe extrem de înalte (Extremely High Frequency) |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.2 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova CLASE DE EMISIE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE RADIOAMATOR 1. TELEGRAFIE, CW – telegrafie în cod Morse pentru recepţie auditivă utilizând următoarele clase de emisie: A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A şi G2A. 2. TELEFONIE, AM, FM, SSB – telefonie utilizând următoarele clase de emisie: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E şi G3E. 3. RTTY – telegrafie pentru recepţia automată utilizând următoarele clase de emisie: A1B, A2B, F1B, F2B, J2B. 4. DATE, DIGITAL – utilizând următoarele clase de emisie: F1D, F2D, J2D. 5. FAXIMIL şi SSTV, emisiile sunt codificate prin simbolurile: A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C, G1C, G2C, G3C. 6. TELEVIZIUNE, ATV (Amateur television) emisiile sunt codificate prin simbolurile: F2F, A3F, C3F. CODIFICAREA CLASELOR DE EMISIE Conform cap.1, art.4 a Regulamentului radiocomunicaţiilor UIT emisiile radio sunt clasificate şi simbolizate de caracteristicile lor fundamentale printr-un grup de trei simboluri, aşa cum este prevăzut de către UIT (Geneva 1982) prin Regulamentul de Radiocomunicaţii, astfel: |  |
| --- | --- |
| PRIMUL SIMBOL – indică tipul modulaţiei purtătoarei principale: |  |
| 1) Emisia unei purtătoare nemodulate | N |
| 2) Emisii în care purtătoarea principală este modulată în amplitudine şi se emite cu: |  |
| a) dubla bandă laterală | A |
| b) banda laterală unică cu purtătoare completă | H |
| c) banda laterală unică, purtătoare redusă sau cu nivel variabil | R |
| d) banda laterală unică, purtătoare suprimată | J |
| e) benzi laterale independente | B |
| f) banda laterală reziduală | C |
| g) emisii în care purtătoarea principală este modulată unghiular: |  |
| - modulaţie în frecvenţă | F |
| - modulaţie de fază | G |
| 3) Emisii în care purtătoarea principală este modulată în amplitudine şi unghiular, simultan sau într-o ordine prestabilită | D |
| 4) Emisii în impulsuri: |  |
| a) succesiune de impulsuri nemodulate | P |
| b) succesiuni de impulsuri modulate în amplitudine | K |
| c) succesiune de impulsuri modulate în poziţie/fază | M |
| d) succesiune de impulsuri în care purtătoarea este |  |
| - modulată unghiular pe durata impulsului | Q |
| - succesiuni de impulsuri constând dintr-o combinaţie |  |
| e) a celor precedente | V |
| 5) Emisii în care purtătoarea principală este modulată în secvenţe prestabilite sau simultan în combinaţii de două sau mai multe tipuri: amplitudine, unghiular, |  |
| - impulsuri | W |
| - alte cazuri neprevăzute | X |
| AL DOILEA SIMBOL – indică natura semnalelor care modulează purtătoarea principală: |  |
| 1) Fără semnal modulator | 0 |
| 2) Un singur canal conţinând informaţia cuantizată sau numerică fără utilizarea vreunei subpurtătoare | 1 |
| 3) Un singur canal conţinând informaţia cuantizată sau numerica cu utilizarea unei subpurtătoare modulate | 2 |
| 4) Un singur canal conţinând informaţia analogică | 3 |
| 5) Două sau mai multe canale conţinând informaţia cuantizată sau numerică | 7 |
| 6) Două sau multe canale conţinând informaţii analogice | 8 |
| 7) Sistem compus cu unul sau mai multe canale conţinând informaţia cuantizată sau numerică împreună cu unul sau mai multe canale conţinând informaţia analogică | 9 |
| 8) Alte cazuri | X |
| AL TREILEA SIMBOL – indică tipul informaţiei transmise: |  |
| 1) Nici o informaţie transmisă | N |
| 2) Telegrafie pentru recepţie auditivă | A |
| 3) Telegrafie pentru recepţie automată | B |
| 4) Faximil | C |
| 5) Transmisie de date, telemetrie, telecomandă | D |
| 6) Telefonie (inclusiv sunetul de radiodifuziune) | E |
| 7) Televiziune (video) | F |
| 8) Combinaţii ale celor prevăzute mai sus | W |
| 9) Cazuri nespecificate aici | X |

Anexa nr.3 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova PROCEDURI UTILIZATE ÎN TRAFICUL DE RADIOAMATORI A. TRAFICUL RADIOTELEGRAFIC: I. Apelul. Apelul făcut de o staţie de radioamator poate fi: 1) Apel general adresat către toate staţiile care lucrează în banda respectivă; 2) Apel adresat unei anumite staţii; 3) Apelul general este constituit după cum urmează: a) cuvîntul CQ (repetat de trei ori cel mult) b) cuvîntul DE c) indicativul staţiei care face apelul (repetat de trei ori cel mult) d) litera K (invitaţia la transmitere). În cazul apelului către staţiile DX, la cuvîntul CQ se poate adăuga cuvîntul DX, iar în cazul apelului către staţii dintr-o anume ţară sau continent, prefixul sau prescurtarea corespunzătoare ţării sau continentului respectiv. În cadrul concursurilor, cuvîntul CQ poate fi înlocuit cu un altul caracteristic concursului, conform regulamentului acestuia (TEST, CONTEST, CQAA etc.) Apelul cu adresă este constituit după cum urmează: 1) Indicativul staţiei chemate (repetat de trei ori cel mult); 2) Cuvîntul DE; 3) Indicativul de apel al staţiei care cheamă (repetat de trei ori cel mult); 4) Litera K (invitaţie la transmitere). În cazul când condiţiile de stabilire a legăturii sunt dificile, apelul poate fi transmis repetat, dar nu mai mult de zece ori. II. Răspunsul la apel. Răspunsul la apel este constituit după cum urmează: 1) Indicativul de apel al staţiei care a chemat (repetat de cel mult trei ori); 2) Cuvîntul DE; 3) Indicativul de apel al staţiei care a fost chemată (repetat de trei ori cel mult); 4) Litera K (invitaţie la transmitere). III. Traficul propriu – zis: După primirea răspunsului la apel, staţia respectivă transmite mesajul dorit utilizând în acest scop fie limbajul clar, fie coduri sau prescurtări permise de prezentul Regulament. Utilizarea altor coduri sau prescurtări este interzisă. În mod obligatoriu începutul şi sfîrşitul mesajului trebuie să conţină indicativul de apel al corespondentului, cuvîntul DE şi indicativul de apel propriu. Traficul poate fi desfăşurat în orice limbă. În cazul lucrului BK, se procedează în felul următor: 1) Staţia care a transmis şi urmează a recepţiona, transmite după terminarea mesajului, cuvîntul BK; 2) Staţia care a recepţionat şi urmează a transmite răspunde după cum urmează: a) cuvîntul BK; b) cuvîntul DE; c) indicativul propriu (repetat de trei ori cel mult). În cazul schimburilor de mesaje foarte scurte, în special al celor din timpul concursurilor, se poate omite transmiterea preambulului, introduse direct în conţinutul mesajului. IV. Închiderea legăturii: La încheierea legăturii, fiecare dintre staţiile participante transmite în ordine corespunzătoare: 1) Indicativul staţiei corespondente; 2) Cuvîntul DE; 3) Indicativul staţiei proprii; 4) Cuvîntul SK legat (sfîrşit de legătură). B. TRAFICUL RADIOTELEFONIC: În cazul radiotelefoniei, procedurile de apel, de răspuns la apel, de desfăşurare a traficului şi de finalizare a legăturilor sunt în principiu identice cu cele în telegrafie, cu deosebirea că prescurtările DE, K, SK, BK, etc. se înlocuiesc cu cuvintele sau expresiile echivalente, iar literele care compun indicativele de apel se pot exprima prin cuvinte care încep cu litera respectivă, dar se recomandă utilizarea codului fonetic internaţional.

Anexa nr.4 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova PROGRAMA ANALITICĂ CONFORM CERINŢELOR CEPT A EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI ARMONIZAT DE RADIOAMATOR (HAREC) Implementare a Recomandării CEPT T/R 61-02 Clasa „A” şi „B” COMPARTIMENT A PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC Capitolul 1 NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO 1.1. Conductibilitatea 1.2. Surse de electricitate 1.3. Câmpul electric 1.4. Câmpul magnetic 1.5. Câmpul electromagnetic 1.6. Semnale sinusoidale 1.7. Semnale nesinusoidale, zgomot 1.8. Semnale modulate 1.9. Puterea şi energia 1.10. Procesoare digitale de semnal (DSP) Capitolul 2 COMPONENTE 2.1. Rezistorul 2.2. Condensatorul 2.3. Bobina 2.4. Transformatoare – aplicaţii şi utilizare 2.5. Dioda 2.6. Tranzistorul 2.7. Disipaţia de căldură 2.8. Diverse Capitolul 3 CIRCUITE 3.1. Combinaţii de componente 3.2. Filtre 3.3. Alimentatoare 3.4. Amplificatoare 3.5. Detectoare 3.6. Oscilatoare 3.7. Buclă blocată în fază (PLL) 3.8. Sisteme şi semnale discrete în domeniul timp (sisteme DSP) Capitolul 4 RECEPTOARE 4.1. Tipuri 4.2. Scheme bloc 4.3. Funcţionarea etajelor receptoarelor 4.4. Caracteristicile receptoarelor Capitolul 5 EMIŢĂTOARE 5.1. Tipuri 5.2. Scheme bloc 5.3. Funcţionarea etajelor emiţătoarelor 5.4. Caracteristicile emiţătoarelor Capitolul 6 ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE 6.1. Tipuri de antene 6.2. Caracteristicile antenei 6.3. Linii de transmisiune Capitolul 7 PROPAGARE Capitolul 8 MĂSURĂRI 8.1. Efectuarea măsurărilor 8.2. Instrumente de măsură Capitolul 9 INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE 9.1. Interferenţe în echipamentele electronice 9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice 9.3. Măsuri împotriva interferenţelor Capitolul 10 TEHNICA SECURITĂŢII 10.1. Corpul uman 10.2. Reţeaua de alimentare 10.3. Pericole 10.4. Descărcări electrice COMPARTIMENT B REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 1. Alfabetul fonetic 2. Codul Q 3. Prescurtări utilizate în serviciul de amator 4. Semnale internaţionale de primejdie, traficul de urgenţă şi comunicaţiile în cazul calamităţilor naturale 5. Utilizarea şi alcătuirea indicativelor de apel 6. Planurile IARU pentru benzile atribuite serviciului de amator 7. Responsabilitate socială şi proceduri de operare COMPARTIMENT C REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVITOR LA SERVICIUL DE AMATOR 1. Reglementări Radio UIT 2. Reglementări CEPT 3. Legi naţionale, reglementări şi condiţii de licenţiere. PROGRAMA ANALITICĂ DE EXAMINARE DETALIATĂ COMPARTIMENT A PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC Capitolul 1 NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO 1.1. Conductibilitatea - Conductoare, semiconductoare şi izolatoare - Curentul, tensiunea şi rezistenţa - Unităţile de măsură Amper, Volt, Ohm - Legea lui Ohm [U = I ∙ R] - Legile lui Kirchhoff - Puterea electrică [P = U ∙ I] - Wattul - Energia electrică [W = P ∙ t] - Capacitatea unei baterii [A ∙ h] 1.2. Surse de electricitate - Surse de tensiune, surse de tensiune electromotoare, curentul de scurtcircuit, rezistenţa internă, tensiunea la borne - Conectarea serie şi paralel a surselor de tensiune 1.3. Câmpul electric - Nivelul câmpului electric - Unitatea de măsură volt/metru - Ecranarea câmpurilor electrice 1.4. Câmpul magnetic - Câmpul magnetic ce înconjoară un conductor parcurs de curent electric - Ecranarea câmpurilor magnetice 1.5. Câmpul electromagnetic - Undele radio ca unde electromagnetice - Viteza de propagare şi relaţia dintre frecventa şi lungimea de undă [ν = ƒ ∙ λ] - Polarizarea câmpului electromagnetic 1.6. Semnale sinusoidale - Reprezentarea grafică în timp - Valori instantanee, amplitudine [Emax], valoarea eficace (RMS) şi valoarea medie - Perioada şi durata unei perioade - Frecvenţa - Unitatea de măsură a frecvenţei (Hertz) - Diferenţa de fază dintre două semnale sinusoidale 1.7. Semnale nesinusoidale - Semnale audio - Semnale dreptunghiulare - Reprezentarea grafică în domeniul timp - Componenta continuă, unda fundamental şi armonicile superioare - Zgomot [PN = kTB] (zgomotul termic al receptorului, banda de zgomot, densitatea de zgomot, puterea zgomotului în banda receptorului) 1.8. Semnale modulate - Modulaţia telegrafică (CW) - Modulaţia de amplitudine (AM) - Forma de undă - Purtătoarea, benzile laterale şi lărgimea de bandă - Modulaţia de amplitudine cu bandă laterală unică (SSB) - Modulaţia de fază, modulaţia de frecvenţă (FM) şi modulaţia cu bandă laterală unică (BLU) - Deviaţia de frecvenţă şi indicele de modulaţie - Purtătoare, benzi laterale şi lărgime de bandă - Forme de undă pentru semnale CW, AM, BLU şi FM (prezentare grafică) - Spectrul pentru semnale CW, AM şi BLU (prezentare grafică) - Modulaţii digitale: FSK, 2-PSK, 4-PSK, QAM - Modulaţia digitală: debit binar, debit per simbol (debitul Baud) şi lărgime de bandă - Corecţia CRC şi retransmisii (de exemplu packet radio), corecţia FEC (de exemplu Amtor FEC) 1.9. Puterea şi energia - Puterea sinusoidale - Rapoarte de puteri corespunzătoare următoarelor valori (pozitive şi negative): 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB şi 20 dB - Raportul puterilor de intrare/ieşire în dB ale unor amplificatoare şi/sau atenuatoare conectate în cascadă - Adaptarea (transferul maxim de putere) - Relaţia dintre puterea de intrare, puterea de ieşire şi randament - Puterea la vârf de modulaţie (PEP) 1.10. Procesarea digitală de semnal (DSP) - Eşantionarea şi cuantizarea - Rata minimă de eşantionare (frecvenţa Nyquist) - Convoluţia (în domeniul timp/în domeniul de frecvenţă, reprezentare grafică) - Filtre contra zgomotului de cuantizare, filtre de refacere a semnalului - Conversia digital/analogică, analogic/digitală Capitolul 2 COMPONENTE 2.1. Rezistorul - Rezistenţa - Unitatea de măsură (Ohm) - Caracteristica curent/tensiune - Disipaţia de putere - Coeficienţi pozitivi şi negativi de temperatură (CPT şi CNT) 2.2. Condensatorul - Capacitatea - Unitatea de măsură a capacitaţii (Faradul) - Relaţia dintre capacitate, dimensiuni şi dielectric (numai tratare calitativă) Reactanţa - Defazajul dintre tensiune şi curent - Caracteristicile condensatoarelor fixe şi variabile: cu dielectric aer, mică, plastic, ceramică şi a condensatoarelor electrolitice - Coeficientul de temperatură - Curentul de fugă 2.3. Bobina - Autoinducţia - Unitatea de măsură a inductanţei (Henry) - Efectul asupra inductanţei al numărului de spire, al diametrului, al lungimii şi al materialului din care este făcut miezul (numai tratare calitativă) - Reactanţa [XL= 2πf · L] - Defazajul dintre tensiune şi curent - Factorul Q - Efectul pelicular - Pierderi în miezul bobinei 2.4. Transformatoare – aplicaţii şi utilizare - Transformatorul ideal [Pprim = Psec] - Relaţia dintre raportul numărului de spire N şi: - Raportul tensiunilor - Raportul curenţilor - Raportul impedanţelor (numai tratare calitativă) - Transformatoare 2.5. Diode - Utilizare şi aplicaţii ale diodelor - Dioda redresoare, dioda Zener, diode luminiscente (LED), dioda varicap - Tensiunea inversă, curent şi putere 2.6. Tranzistorul - Tranzistoare PNP şi NPN - Factorul de amplificare - Tranzistorul cu efect de câmp (canal N şi canal P, TEC-j) - Rezistenţa dintre poartă şi sursă - Tranzistorul în: - Conexiune cu emitorul comun (sursa comună) - Conexiune cu baza (poarta) comună - Conexiune cu colectorul comun (drena comună) - Impedanţele de intrare şi ieşire în conexiunilor de mai sus - Metode de polarizare în conexiunile de mai sus 2.7. Diverse - Dispozitive simple termoionice (tuburi electronice) - Tensiuni şi impedanţe pentru etaje de înaltă tensiune, transformări de impedanţă - Circuite integrate digitale simple - Circuite integrate liniare Capitolul 3 CIRCUITE 3.1. Combinaţii de componente - Circuite serie şi paralel cu rezistoare, bobine, condensatoare, transformatoare şi diode - Curenţii şi tensiunile în aceste circuite - Impedanţa acestor circuite - Comportamentul real (nu ideal) al rezistorului, condensatorului şi bobinei la frecvenţe înalte 3.2. Filtre - Circuite acordate serie şi paralel - Impedanţa acestor circuite - Caracteristica de frecvenţă - Frecvenţa de rezonanţă - Factorul de calitate al unui circuit acordat - Lărgimea de bandă - Filtru trece bandă - Filtru trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte-bandă alcătuite din componente pasive - Caracteristica de frecvenţă - Filtru Pi şi filtru T - Cristalul de cuarţ - Efecte datorită caracteristicilor reale (nu ideale) al componentelor - Filtre digitale (vezi secţiunile 1.10 şi 3.8) 3.3. Surse de alimentare - Circuite redresoare monoalternanta şi dublă alternanta şi puntea redresoare - Circuite de netezire - Circuite stabilizatoare în surse de alimentare de mica putere - Surse de alimentare în comutaţie, izolare galvanică şi EMC 3.4. Amplificatoare - Amplificatoare de joasă şi de înaltă frecvenţă - Factorul de amplificare - Caracteristica amplitudine/frecvenţă şi lărgimea de bandă (bandă largă vs. etaje acordate) - Regimul de funcţionare în clasele A, A/B, B, C - Armonici (distorsiuni de neliniaritate), distorsiuni de intermodulaţie, etaje de amplificare supramodulate 3.5. Detectoare - Detectoare pentru AM - Detectorul cu diodă - Detectorul de produs şi oscilatoare de „bătăi” - Detectoare pentru FM - Detectorul pe pantă - Discriminatorul Foster-Seeley - Detectoare pentru CW/SSB 3.6. Oscilatoare - Reacţie (oscilaţii produse intenţionat sau nu) - Factorii care afectează frecvenţa şi stabilitatea oscilaţiei - Oscilatorul LC - Oscilatoare cu cristal, oscilatorul overtone - Oscilator controlat în tensiune (VCO) - Zgomotul de fază 3.7. Buclă blocată în fază (PLL) - Buclă de control cu circuit de comparare a fazei. - Sinteză de frecvenţă cu divizoare programabile în buclă de reacţie 3.8. Procesoare digitale de semnal (sisteme DSP) - Topologii de filtre cu răspuns finit (FIR) şi infinit (IIR) - Transformata Fourier (discretă, rapidă cu prezentare grafică) - Sinteză digitală directă Capitolul 4 RECEPTOARE 4.1. Tipuri - Receptorul superheterodină cu simplă şi dublă schimbare de frecvenţă - Receptoare cu conversie directă 4.2. Scheme bloc - Receptorul CW (AlA) - Receptorul AM (A3E) - Receptorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E) - Receptorul FM (F3E) 4.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc) - Amplificatorul RF (cu bandă fixă sau acordabilă) - Oscilatorul (fix şi variabil) - Mixerul - Amplificatorul de frecvenţă intermedială - Limitatorul - Detectorul, inclusiv detectorul de produs - Oscilatorul de bătăi - Calibratorul cu cristal - Amplificatorul de joasă frecvenţă (audio). - Controlul automat al amplificării - S-metrul - Squelch-ul 4.4. Caracteristicile receptoarelor (descriere simplă) - Canalul adiacent - Selectivitatea - Sensibilitatea, zgomotul receptorului, factorul de zgomot - Stabilitatea - Frecvenţa imagine - Desensibilizarea/blocarea - Intermodulaţia; modulaţia încrucişată - Mixarea reciprocă (zgomotul de fază) Capitolul 5 EMIŢĂTOARE 5.1. Tipuri - Emiţătoare cu şi fără translatare de frecvenţă - Multiplicarea de frecvenţă 5.2. Scheme bloc - Emiţătorul CW (A1A) - Emiţătorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E) - Emiţătorul FM (F3E) 5.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc) - Mixerul - Oscilatorul - Separatorul - Driver-ul - Multiplicatorul de frecvenţă - Amplificatorul de putere - Adaptarea la ieşire - Filtrul de ieşire (filtrul Pi) - Modulatorul de frecvenţă - Modulatorul SSB - Modulatorul de fază - Filtrul cu cristale. 5.4. Caracteristicile emiţătoarelor (descriere simplă) - Stabilitatea de frecvenţă - Lărgimea benzii de RF - Benzile laterale - Gama frecvenţelor audio - Neliniaritatea (distorsiuni armonice şi de intermodule) - Impedanţa de ieşire - Puterea de ieşire - Randamentul - Deviaţia de frecvenţă - Indicele de modulaţie - Clicsuri de manipulate şi chirp-uri - Supramodulaţia în benzile laterale şi splatter (frecvenţe nedorite în benzile laterale) - Radiaţii de înaltă frecvenţă spurioase - Radiaţia cutiei - Zgomotul de fază Capitolul 6 ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE 6.1. Tipuri de antene - Dipolul în jumătate de undă alimentat la centru - Dipolul în jumătate de undă alimentat la capăt - Dipolul îndoit - Antena verticală în sfert de undă (ground plane) - Antena cu elemente pasive (Yagi) - Antena cu apertură (reflector parabolic, horn) - Dipolul cu trapuri 6.2. Caracteristicile antenei - Distribuţia curentului şi tensiunii în antenă - Impedanţa la punctul de alimentare - Impedanţa capacitivă sau inductivă a unei antene nerezonante - Polarizarea - Câştigul, directivitatea şi eficienţa antenei - Zona de captură - Puterea efectiv radiată izotropic (E.I.R.P.) şi puterea aparent radiată (E.R.P.) - Raportul fata-spate - Diagrame de radiaţie în plan orizontal şi vertical 6.3. Linii de transmisiune - Linia cu conductori paraleli - Cablul coaxial - Ghidul de undă - Impedanţa caracteristică (Z0) - Viteza de propagare - Raportul de unde staţionare - Pierderi - Simetrizare - Linia în sfert de undă ca transformator de impedanţă [Z02 = Zin ∙ Zout] - Unităţi de adaptare a antenei (numai configuraţii în Pi sau T) Capitolul 7 PROPAGARE - Atenuarea semnalului, raportul semnal pe zgomot - Propagare în vizibilitate directă (propagarea în spaţiul liber, legea pătrată inversă) - Straturile atmosferei - Frecvenţa critică - Influenţa soarelui asupra ionosferei - Frecvenţa maximă utilizabilă (MUF) - Unda de sol, unda spaţială, unghiul de radiaţie şi distanţa zonei de tăcere (skip) - Propagarea ionosferică pe mai multe căi - Fading - Troposfera (conducţie, difracţie) - Influenţa înălţimii antenei asupra distanţei ce poate fi acoperită (orizontul radio) - Temperatura de inversie - Reflexia pe stratul E sporadic - Reflexia pe auroră - Reflexia meteorică - Reflexia pe lună - Zgomotul atmosferic (furtuni la distanta) - Zgomotul cosmic - Zgomotul de sol (termic) - Bazele predicţiei de propagare (bugetul legăturii) - sursa dominantă de zgomot (zgomotul în bandă vs. zgomotul receptorului) - raportul minim semnal – zgomot - puterea minimă a semnalului de recepţie - atenuarea de propagare - câştigul antenelor, atenuările liniilor de transmisie - puterea minimă a emiţătorului. Capitolul 8 MĂSURĂRI 8.1. Efectuarea măsurărilor - Măsurarea: - Tensiunilor şi curenţilor în curent continue şi alternative - Erorilor: - Influenţa frecvenţei - Influenţa formei de undă - Influenţa rezistenţei interne a instrumentelor - Rezistenţei - Puterii continue şi de RF (puterea medie, PEP) - Raportului de unde staţionare în tensiune - Formei de undă a anvelopei unui semnal RF - Frecvenţei - Frecvenţei de rezonanţă 8.2. Instrumente de măsură - Efectuarea măsurărilor utilizând: - Instrument cu bobină mobilă - Instrument cu mai multe game (digital sau analogic) - Dispozitiv de măsurare a puterii de radiofrecvenţa - Puntea reflectometru (dispozitiv de măsurare a coeficientului de undă staţionară) - Generatoare de semnal - Frecvenţmetru numeric - Osciloscop - Analizor de spectru Capitolul 9 INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE 9.1. Interferenţe în echipamentele electronice - Blocarea - Interferenţe cu semnalul dorit - Intermodulaţia - Detecţia în circuitele audio 9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice - Nivelul de câmp al emiţătorului - Radiaţiile neesenţiale ale emiţătorului (radiaţii parazite, armonici) - Influenţe nedorite în echipamente care pătrund prin: - intrarea de antenă (tensiuni din antenă, selectivitatea intrării) - alte linii conectate - radiaţie directă 9.3. Măsuri împotriva interferenţelor Măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor interferenţelor: - Filtrarea - Decuplarea - Ecranarea Capitolul 10 TEHNICA SECURITĂŢII 10.1. Corpul uman 10.2. Reţeaua de alimentare - Diferenţa dintre linia de fază, nul şi împământare (codul culorilor) - Importanţa unor conexiuni bine împământate - Siguranţe rapide şi lente; valoarea unei siguranţe 10.3. Pericole - Tensiuni înalte - Condensatoare încărcate 10.4. Descărcări electrice - Pericole - Protecţie - Împământarea echipamentelor

| COMPARTIMENT B REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE Capitolul 1 ALFABETUL FONETIC recomandat pentru traficul radiotelefonic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Litera de cod | Cuvîntul de cod | Pronunţarea de cod | Litera de cod | Cuvîntul de cod | Pronunţarea de cod |
| A | Alfa | AL-FA | O | Oscar | OSS-KAR |
| B | Bravo | BRA-VO | P | Papa | PA-PA |
| C | Charlie | CIAR-LI | Q | Quebec | KHE-BEK |
| D | Delta | DEL-TA | R | Romeo | RO-MI-O |
| E | Echo | E-CO | S | Siera | SI-ERA |
| F | Foxtrot | FOX-TROT | T | Tango | TAN-GO |
| G | Golf | GOLF | U | Uniform | IU-NI-FORM |
| H | Hotel | HO-TEL | V | Victor | VIK-TOR |
| I | India | IN-DIA | W | Wiskey | UIS-KI |
| J | Juliett | GIU-LI-ET | X | X-ray | EX-REI |
| K | Kilo | KI-LO | Y | Yankee | YAN-KI |
| L | Lima | LI-MA | Z | Zulu | ZU-LU |
| M | Mike | MA-IK |  |  |  |
| N | November | NO-VEM-BER |  |  |  |
| Notă: Pentru cifre, radioamatorii pot utiliza denumirea lor corespunzătoare în limba în care se desfăşoară legătura radio sau, pentru o mai bună înţelegere, în oricare altă limbă. |  |  |  |  |  |

| Capitolul 2 CODUL Q |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codul | Întrebare | Răspuns |
| QRK | Care este inteligibilitatea semnalelor mele? | Inteligibilitatea semnalelor d-tale este.... |
| QRM | Sunteţi interferat? | Sunt interferat de.... |
| QRN | Sunteţi deranjat de paraziţi atmosferici? | Sunt deranjat de paraziţi atmosferici |
| QRO | Să măresc puterea emiţătorului? | Măreşte puterea emiţătorului |
| QRP | Să micşorez puterea emiţătorului? | Micşorez puterea emiţătorului |
| QRS | Să transmit mai rar? | Transmiteţi mai rar |
| QRT | Să încetez transmisia? | Încetez transmisia |
| QRZ | De cine sunt chemat? | Sunteţi chemat de |
| QRV | Sunteţi gata? | Sunt gata |
| QSB | Semnalele mele au fading? | Semnalele Dvs. au fading |
| QSL | Puteţi confirma recepţia? | Vă confirm recepţia |
| QSO | Puteţi comunica cu ... direct? | Pot comunica cu ... direct |
| QSY | Să schimb transmisia pe o altă frecvenţă? | Schimb transmisia pe o altă frecvenţă |
| QRX | Când mă veţi chema din nou? | Vă voi chema din nou la ora … pe ... kHz (sau MHz) |
| QTH | Care este poziţia Dvs. în latitudine şi longitudine (sau după orice altă indicaţie)? | Poziţia mea în grade este … latitudine ... longitudine ... (sau după orice altă indicaţie) |
| Notă: în afara acestor coduri, se pot utiliza şi celelalte din Anexa nr.14 al Regulamentului radiocomunicaţiilor UIT. Capitolul 3 ABREVIERILE CELE MAI UTILIZATE ÎN SERVICIUL DE AMATOR AR – Sfîrşit de transmisiune ASK – A întreba BK – Semnal utilizat la întreruperea unei transmisiuni în curs COND – Condiţii (de propagare) CQ – Apel general către toate staţiile CUAGN – Pe curând CW – Undă continuă DE – De la; utilizat şi la separarea indicativului de apel al staţiei chemate de cel al staţiei chemătoare DX – Distanţă mare (de obicei de pe alt continent) GA – Bună ziua GB – La revedere GM – Bună dimineaţa HP, HPE – Sper, speranţa K – Invitaţie la transmitere MSG – Mesaj OM – Prieten PSE – Vă rog RST – Raport pentru inteligibilitatea, tăria şi tonul semnalului R – Recepţionat RX – Receptor SK – Sfîrşitul transmiterii TKS, TNX – Mulţumesc UR – Al dumneavoastră VA, SK – Sfîrşitul transmiterii VY – Foarte 73 – Salutări 88 – Sărutări Notă: în traficul radiotelegrafic se pot utiliza şi prescurtările cuvintelor din limbile de circulaţie internaţională. Capitolul 4 SEMNALE INTERNAŢIONALE DE PRIMEJDIE, TRAFIC DE URGENŢĂ ŞI COMUNICAŢIILE ÎN CAZUL CALAMITĂŢILOR NATURALE - Semnale de primejdie: - în radiotelegrafie … - - - … (SOS) - în radiotelefonie „MAYDAY” - Prevederile Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator. - Rezoluţia nr.644 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor UIT cu privire la resursele de telecomunicaţii. - Utilizarea internaţională a staţiilor de radioamator în cazul dezastrelor naţionale Capitolul 5 INDICATIVE DE APEL - Identificarea staţiilor de radioamator - Utilizarea indicativelor de apel - Formarea indicativelor de apel - Prefixe naţionale Capitolul 6 PLANUL IARU PENTRU BENZILE DE FRECVENŢE RADIO ATRIBUITE SERVICIULUI DE AMATOR - Planul benzilor IARU - Obiective Capitolul 7 RESPONSABILITATE SOCIALĂ ŞI PROCEDURI DE OPERARE 7.1. Responsabilitatea socială a operaţiunilor de radioamator 7.2. Proceduri de operare COMPARTIMENTUL C REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SERVICIUL DE AMATOR Capitolul 1 REGLEMENTĂRI RADIO UIT - Definiţia serviciului de amator - Definiţia staţiilor de radioamator - Articolul 25 din Regulamentul radiocomunicaţiilor UIT - Statutul serviciului de amator - Regiuni radio UIT Capitolul 2 REGLEMENTĂRI CEPT - Recomandarea T/R 61-01 - Recomandarea T/R 61-02 - Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în tarile membre CEPT - Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în tarile nemembre CEPT care participă la sistemul T/R 61-01 Capitolul 3 LEGI NAŢIONALE, REGLEMENTĂRI ŞI CONDIŢII DE LICENŢIERE - Reglementări naţionale - Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator - Demonstrarea cunoaşterii şi completării jurnalului staţiei radio (log) a) completarea logului b) scopul c) datele înscrise |  |  |

Anexa nr.5 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova PROGRAM ANALITIC CONFORM CERINŢELOR CEPT, A EXAMENULUI PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE RADIOAMATOR ÎNCEPĂTOR (CEPT NOVICE RADIO AMATEUR) Implementarea Recomandării CEPT ECC REC (05)06 şi a Raportului CEPT ERC32 COMPARTIMENTUL A PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC Capitolul 1 NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO 1.1. Conductibilitatea 1.2. Surse de electricitate 1.3. Câmpul electromagnetic 1.4. Semnale audio şi digitale 1.5. Semnale modulate 1.6. Puterea Capitolul 2 COMPONENTE 2.1. Rezistorul 2.2. Condensatorul 2.3. Bobina 2.4. Transformatoare – aplicaţii şi utilizare 2.5. Dioda 2.6. Tranzistorul 2.7. Circuite acordate Capitolul 3 CIRCUITE 3.1. Filtre Capitolul 4 RECEPTOARE 4.1. Tipuri 4.2. Scheme bloc 4.3. Operarea şi funcţionarea Capitolul 5 EMIŢĂTOARE 5.1. Scheme bloc 5.2. Operarea şi funcţionarea 5.3. Caracteristicile emiţătoarelor Capitolul 6 ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE 6.1. Tipuri de antene (construcţie fizică, numai proprietăţile de directivitate şi polarizare) 6.2. Metode de alimentare a antenei cu semnal 6.3. Adaptarea Capitolul 7 PROPAGARE Capitolul 8 MĂSURĂRI 8.1. Efectuarea măsurărilor 8.2. Instrumente de măsură Capitolul 9 INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE 9.1. Interferenţe în echipamente electronice 9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice 9.3. Măsuri împotriva interferenţelor Capitolul 10 TEHNICA SECURITĂŢII 10.1. Corpul uman 10.2. Reţeaua de alimentare 10.3. Pericole 10.4. Descărcări electrice COMPARTIMENT B REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 1. Alfabetul fonetic 2. Codul Q 3. Prescurtări utilizate în serviciul de amator 4. Indicative de apel COMPARTIMENT C REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVITOR LA SERVICIUL DE AMATOR 1. Reglementări radio UIT 2. Reglementări CEPT 3. Legi naţionale, reglementări şi condiţii de licenţiere PROGRAM ANALITIC DE EXAMINARE DETALIATĂ COMPARTIMENT A PROBLEME CU CONŢINUT TEHNIC Capitolul 1 NOŢIUNI TEORETICE DE ELECTRICITATE, ELECTROMAGNETISM ŞI RADIO 1.1. Conductibilitatea - Conductoare, semiconductoare şi izolatoare - Curentul, tensiunea şi rezistenţa - Unitatile de măsură Amper, Volt, Ohm - Legea lui Ohm [U = I ∙ R] - Puterea electrică [P = U I] - Wattul 1.2. Surse de electricitate - Surse de tensiune şi baterii 1.3. Câmpul electromagnetic - Undele radio ca unde electromagnetice - Viteza de propagare şi relaţia dintre frecvenţa şi lungimea de undă [ν = ƒ λ ] - Polarizarea câmpului electromagnetic - Frecvenţa - Hertz-ul 1.4. Semnale audio şi digitale - Semnale audio - Semnale digitale 1.5. Semnale modulate Avantajele şi dezavantajele: - Modulaţiei de amplitudine (AM) - Modulaţiei de amplitudine cu bandă laterală unică (SSB) - Modulaţiei de frecvenţă - Purtătoare, benzi laterale şi lărgime de bandă 1.6. Puterea - Puterea de intrare de curent continuu şi puterea de ieşire de radiofrecvenţă Capitolul 2 COMPONENTE 2.1. Rezistorul - Rezistenţa - Unitatea de măsură (Ohm) - Disipaţia de putere - Codul culorilor - Rezistoare în serie şi paralel 2.2. Condensatorul - Capacitatea - Unitatea de măsură a capacitaţii (Faradul) - Utilizarea condensatoarelor fixe şi variabile cu aer, mică, plastic, ceramică şi electrolitici - Condensatoare în paralel 2.3. Bobina - Unitatea de măsură a inductanţei (Henry) 2.4. Transformatoare – aplicaţii şi utilizare - Transformatoare (aplicaţii) 2.5. Diode - Utilizare şi aplicaţii ale diodelor - Dioda redresoare, dioda Zener 2.6. Tranzistorul - Utilizarea tranzistorului ca amplificator sau oscilator 2.7. Diverse - Funcţionarea circuitelor acordate serie sau paralel Capitolul 3 CIRCUITE 3.1. Filtre Filtru trece-jos, trece-sus, trece-bandă şi opreşte-bandă; - utilizare şi aplicaţii. Capitolul 4 RECEPTOARE 4.1. Tipuri - Receptorul superheterodină cu simplă şi dublă schimbare de frecvenţă - Receptoare cu conversie directă 4.2. Scheme bloc - Receptorul CW (AlA) - Receptorul AM (A3E) - Receptorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E) - Receptorul FM (F3E) 4.3. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc) - Amplificatorul RF (cu bandă fixă sau acordabilă) - Oscilatorul (fix şi variabil) - Mixerul - Amplificatorul de frecvenţa intermediară - Detectorul - Oscilatorul de bătăi - Amplificatorul de joasă frecvenţă (audio) - Alimentarea cu energie - Squelch-ul Capitolul 5 EMIŢĂTOARE 5.1. Scheme bloc - Emiţătorul CW (A1A) - Emiţătorul SSB pentru telefonie cu purtătoare suprimată (J3E) - Emiţătorul FM (F3E) 5.2. Modul de operare şi funcţionare al următoarelor etaje (se tratează numai schema bloc) - Mixerul - Oscilatorul - Separatorul - Driver-ul - Multiplicatorul de frecvenţă - Amplificatorul de putere - Filtrul de ieşire (filtrul Pi) - Modulatorul de frecvenţă - Modulatorul SSB - Alimentarea cu energie 5.3. Caracteristicile emiţătoarelor (descriere simplă) - Stabilitatea de frecvenţă - Lărgimea benzii de RF - Benzile laterale - Puterea de ieşire - Radiaţii neesenţiale, armonici Capitolul 6 ANTENE ŞI LINII DE TRANSMISIUNE 6.1. Tipuri de antene - Dipolul în jumătate de undă alimentat la centru - Dipolul în jumătate de undă alimentat la capăt - Antena verticală în sfert de undă (cu plan de masă) - Antena cu elemente pasive (Yagi) - Puterea radiată (E.R.P, E.R.P.I) 6.2. Metode de alimentare a antenei - Fidere cu cablu coaxial sau panglică - Avantaje şi dezavantaje - Construcţie şi utilizare 6.3. Adaptarea - Elemente de adaptare a antenelor (numai scop) Capitolul 7 PROPAGARE - Straturile ionosferei - Efectul ionosferei asupra propagării HF - Troposfera - Efectul condiţiilor de vreme asupra propagării VHF/UHF - Ciclurile solare şi influenţa asupra comunicaţiilor - Domeniile HF, VHF, UHF - Relaţia între frecvenţă şi lungime de undă Capitolul 8 MĂSURĂRI 8.1. Efectuarea măsurărilor Măsurarea: - Tensiunilor şi curenţilor în curent continue şi alternative - Rezistenţei - Puterii continue şi de RF - Frecvenţei 8.2. Instrumente de măsură Efectuarea măsurărilor utilizând: - Instrument cu mai multe game (digital sau analogic) - Puntea reflectometru (dispozitiv de măsurare a coeficientului de undă staţionară) - Frecvenţmetru cu absorbţie - Sarcină artificială Capitolul 9 INTERFERENŢE ŞI IMUNITATE 9.1. Interferenţe în echipamentele electronice - Interferenta cu semnalul dorit TV, VHF sau de radiodifuziune - Interference cu sistemele audio 9.2. Cauzele interferenţelor în echipamentele electronice - Radiaţiile neesenţiale ale emitatorului (radiaţii parazite, armonici) - Influenţe nedorite în echipamente care pătrund prin: - intrarea de antenă (tensiuni din antenă, selectivitatea intrării) - alte linii variante (alimentare, difuzoare şi conectori de legătură) - radiaţie directă 9.3. Măsuri împotriva interferenţelor Măsuri pentru prevenirea şi eliminarea efectelor interferenţelor: - Filtrarea în domeniul staţiilor de radioamator - Filtrarea în aparatelor perturbate - Decuplarea - Ecranarea - Separarea antenelor de emisie şi TV - Prevenirea utilizării antenelor alimentate la un capăt - Puterea minimă - O bună împământare RF - Efecte sociale (relaţii bune cu vecinii) Capitolul 10 TEHNICA SECURITĂŢII 10.1. Corpul uman - Consecinţele şocului electric - Precauţii împotriva şocului electric 10.2. Reţeaua de alimentare - Diferenţa dintre linia de fază, nul şi împământare (codul culorilor) - Importanţa unor conexiuni bine împământate - Siguranţe rapide şi lente; valoarea unei siguranţe 10.3. Pericole - Tensiuni înalte - Condensatoare încărcate 10.4. Descărcări electrice - Pericole - Protecţie - Împământarea echipamentelor

| COMPARTIMENT B REGULI ŞI PROCEDURI DE OPERARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE Capitolul 1 ALFABETUL FONETIC recomandat pentru traficul radiotelefonic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Litera de cod | Cuvîntul de cod | Pronunţarea de cod | Litera de cod | Cuvîntul de cod | Pronunţarea de cod |
| A | Alfa | AL-FA | O | Oscar | OSS-KAR |
| B | Bravo | BRA-VO | P | Papa | PA-PA |
| C | Charlie | CIAR-LI | Q | Quebec | KHE-BEK |
| D | Delta | DEL-TA | R | Romeo | RO-MI-O |
| E | Echo | E-CO | S | Siera | SI-ERA |
| F | Foxtrot | FOX-TROT | T | Tango | TAN-GO |
| G | Golf | GOLF | U | Uniform | IU-NI-FORM |
| H | Hotel | HO-TEL | V | Victor | VIK-TOR |
| I | India | IN-DIA | W | Wiskey | UIS-KI |
| J | Juliett | GIU-LI-ET | X | X-ray | EX-REI |
| K | Kilo | KI-LO | Y | Yankee | YAN-KI |
| L | Lima | LI-MA | Z | Zulu | ZU-LU |
| M | Mike | MA-IK |  |  |  |
| N | November | NO-VEM-BER |  |  |  |
| Notă: Pentru cifre, radioamatorii pot utiliza denumirea lor corespunzătoare în limba în care se desfăşoară legătura radio sau, pentru o mai bună înţelegere, în oricare altă limbă. |  |  |  |  |  |

| Capitolul 2 CODUL Q |  |  |
| --- | --- | --- |
| Codul | Întrebare | Răspuns |
| QRK | Care este inteligibilitatea semnalelor mele? | Inteligibilitatea semnalelor d-tale este.... |
| QRM | Sunteţi interferat? | Sunt interferat de.... |
| QRN | Sunteţi deranjat de paraziţi atmosferici? | Sunt deranjat de paraziţi atmosferici |
| QRO | Să măresc puterea emiţătorului? | Măreşte puterea emiţătorului |
| QRP | Să micşorez puterea emiţătorului? | Micşorez puterea emiţătorului |
| QRS | Să transmit mai rar? | Transmiteţi mai rar |
| QRT | Să încetez transmisia? | Încetez transmisia |
| QRZ | De cine sunt chemat? | Sunteţi chemat de |
| QRV | Sunteţi gata? | Sunt gata |
| QSB | Semnalele mele au fading? | Semnalele Dvs. au fading |
| QSL | Puteţi confirma recepţia? | Vă confirm recepţia |
| QSO | Puteţi comunica cu ... direct? | Pot comunica cu ... direct |
| QSY | Să schimb transmisia pe o altă frecvenţă? | Schimb transmisia pe o altă frecvenţă |
| QRX | Când mă veţi chema din nou? | Vă voi chema din nou la ora … pe ... kHz (sau MHz) |
| QTH | Care este poziţia Dvs. în latitudine şi longitudine (sau după orice altă indicaţie)? | Poziţia mea în grade este … latitudine ... longitudine ... (sau după orice altă indicaţie) |
| Notă: în afara acestor coduri, se pot utiliza şi celelalte din Anexa nr.14 al Regulamentului radiocomunicaţiilor UIT. Capitolul 3 ABREVIERILE CELE MAI UTILIZATE ÎN SERVICIUL DE AMATOR AR – Sfîrşit de transmisiune ASK – A întreba BK – Semnal utilizat la întreruperea unei transmisiuni în curs COND – Condiţii (de propagare) CQ – Apel general către toate staţiile CUAGN – Pe curând CW – Undă continuă DE – De la; utilizat şi la separarea indicativului de apel al staţiei chemate de cel al staţiei chemătoare DX – Distanţă mare (de obicei de pe alt continent) GA – Bună ziua GB – La revedere GM – Bună dimineaţa HP, HPE – Sper, speranţa K – Invitaţie la transmitere MSG – Mesaj OM – Prieten PSE – Vă rog RST – Raport pentru inteligibilitatea, tăria şi tonul semnalului R – Recepţionat RX – Receptor SK – Sfîrşitul transmiterii TKS, TNX – Mulţumesc UR – Al dumneavoastră VA, SK – Sfîrşitul transmiterii VY – Foarte 73 – Salutări 88 – Sărutări Notă: în traficul radiotelegrafic se pot utiliza şi prescurtările cuvintelor din limbile de circulaţie internaţională. Capitolul 4 INDICATIVE DE APEL - Identificarea staţiilor de radioamator - Utilizarea indicativelor de apel - Formarea indicativelor de apel - Prefixe naţionale COMPARTIMENTUL C REGLEMENTĂRI INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE PRIVIND SERVICIUL DE AMATOR Capitolul 1 REGLEMENTĂRI RADIO UIT - Definiţia serviciului de amator - Definiţia staţiilor de radioamator - Articolul 25 din Regulamentul radiocomunicaţiilor UIT - Statutul serviciului de amator - Regiuni radio UIT Capitolul 2 REGLEMENTĂRI CEPT - Recomandarea ECC REC (05)06 - Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în tarile membre CEPT - Utilizarea temporară a staţiilor de radioamator în tarile nemembre CEPT care participă la sistemul T/R 61-01 Capitolul 3 LEGI NAŢIONALE, REGLEMENTĂRI ŞI CONDIŢII DE LICENŢIERE - Reglementări naţionale - Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator - Demonstrarea cunoaşterii şi completării jurnalului staţiei radio (log) a) completarea logului b) scopul c) datele înscrise |  |  |

Anexa nr.6 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova CERTIFICAT ARMONIZAT DE EXAMINARE RADIOAMATOR (HAREC) bazat pe Recomandarea CEPT T/R 61-02 HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC) based on CEPT Recommendation T/R 61-02 CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC) délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT T/R 61-02 HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC) nach CEPT Empfehlung T/R 61-02 1. Administraţia sau Autoritatea competentă ____________________________________________________ a ţării __________________________________________________________________________________ Certifică că deţinătorul acestui certificat a susţinut cu succes examinarea de radioamator care îndeplineşte cerinţele Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). Examenul susţinut corespunde examenului descris în Recomandarea CEPT T/R 61-02 (HAREC). 2. The issuing Administration or responsible issuing Authority ______________________________________ of the country ____________________________________________________________________________ declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). 3. L'Administration ou l'Autorité compétente ____________________________________________________ du pays _________________________________________________________________________________ certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). 4. Die ausstellende Verwaltung oder zuständige Behörde _________________________________________ des Landes ______________________________________________________________________________ erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung. 5. Numele titularului Holders name Nom du titulaire Name des Inhabers_______________________________ Data naşterii Date of birth Date de naissance Geburtsdatum _______________________________________ 6. Autorităţile ce solicită informaţiile privitor la prezentul certificat trebuie să adreseze cererile lor Administraţiei sau Autorităţii competente indicate mai jos. 7. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration indicated below. Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous. Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten. 8. Adresa/Address/Adresse/Anschrift _________________________________________________________ 9. Telefon/Telephone/Téléphone/Telefon: ______________________________________________________ 10. Semnătura/Signature/Signature/Unterschrift _________________________________________________ 11. Parafa/Official stamp/Cachet Officiel/Offizieller Stempel _______________________________________ 12. (Locul şi data eliberării/Place and date of issue/Lieu et date d’émission/Ort und Ausstelldatum) ________________________________________________________________________________________

Anexa nr.7 la Regulamentul de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova CERTIFICAT DE EXAMINARE RADIOAMATOR ÎNCEPĂTOR bazat pe Recomandarea CEPT ECC 05(06) AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE based on CEPT Recommendation ECC 05(06) CERTIFICAT D’EXAMEN RADIOAMATEUR délivré sur la base de la Recommandation de la CEPT ECC 05(06) AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG nach CEPT Empfehlung ECC 05(06) 1. Administraţia sau Autoritatea competentă __________________________ a ţării ____________________ Certifică că deţinătorul acestui certificat a susţinut cu succes examinarea de radioamator începător care îndeplineşte cerinţele Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). Examenul susţinut corespunde examenului descris în raportul ERC 32. 2. The issuing Administration or responsible issuing Authority _____________ of the country ____________ declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in ERC Report 32. 3. L'Administration ou l'Autorité compétente ________________________ du pays ____________________ certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans le rapport „ERC Report 32”. 4. Die ausstellende Verwaltung oder zuständige Behörde _____________ des Landes __________________ erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der im ERC Report 32 beschriebenen Prüfung. 5. Autorităţile ce solicită informaţiile privitor la prezentul certificat trebuie să adreseze cererile lor Administraţiei sau Autorităţii competente indicate mai jos. 6. Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority or the issuing Administration indicated above. 7. Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Administration ou à l’Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous. 8. Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde oder die ausstellende Verwaltung richten. 9. Adresa/Address/Adresse/Anschrift _________________________________________________________ 10. Telefon/Telephone/Téléphone/Telefon: _____________________________________________________ 11. Semnătura/Signature/Signature/Unterschrift _________________________________________________ ________________________________________________________________________________________